УТВЕРЖДЕНО

Решение

Щучинского районного

исполнительного комитета

30.01.2026 № 107

СПИСОК

жилых домов, подлежащих капитальному ремонту на 2026 год

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Планируемые сроки ремонта (месяц, год) |  |  | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |
| Капитальный ремонт жилого дома № 20 по улице Островского в городе Щучине | 1979 | 5 | панель | 3478,6 | март 2026 | июнь 2026 |  | замена на лестничных площадках подъезда существующих окон; замена существующих окон техподполья на новые; замена наружных металлических дверей главных входов в жилую часть многоквартирного жилого дома; замена наружных дверей входа в хозпомещения и установка металлических дверей в техническое подполье; для устранения сырости и продуваемости участков наружных стен и торцевых фасадов предусмотрена легкая штукатурная система утепления наружных стен; демонтаж существующих железобетонных элементов покрытия вентиляционных шахт; наращивание вентканалов до проектных отметок; демонтаж существующего водоизоляционного слоя кровли и устройство нового с заменой водоприемных воронок, примыканий кровли к вертикальным поверхностям; устройство ограждения кровли вдоль парапетов; разборка существующего покрытия кровли над входами в подъезды и устройство нового; замена деревянных люков выхода на крышу на металлические с уплотнениями в притворах и замками для закрывания; устройство новых крылец входов в подъезды с установкой ограждений, устройством колясочных съездов и решёток для вытирания подошв обуви; произвести усиление ограждений неостекленных лоджий с установкой дополнительных стоек; устройство козырьков над балконами пятого этажа из металлических конструкций; демонтаж поврежденной отделки в торцевых частях цоколя с последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором; полная замена разводящих сетей, стояков, запорно-регулирующей и спускной арматуры системы холодного водоснабжения; замена общего прибора учета холодной воды на вводе водопровода; полная замена разводящих сетей, стояков, запорно-регулирующей и спускной арматуры системы горячего водоснабжения; установка узла учета тепловой энергии системы горячего водоснабжения (далее – ГВС)на вводе теплосети; замена внутренней системы бытовой канализации в пределах квартир (стояков); частичная замена водосточного стояка и выпуска на отмостку в подъезде № 1; установка водно-распределительного устройства (далее – ВРУ) с общедомовым учётом расхода электроэнергии и учётом расхода электроэнергии мест общего пользования (далее – МОП); замена распределительных сетей от ВРУ к этажным щиткам; замена этажных щитков распределительных; замена электропроводки сетей освещения МОП и выключателей в местах общего пользования; замена светильников в местах общего пользования на светодиодные светильники с ФАД; устройство системы уравнивания потенциалов и восстановление молниезащиты; установка и подключение в узле ввода отопления и ГВС теплосчетчиков СКМ-2 для учета расхода потребляемой тепловой энергии и учета ГВС; установка и подключение в узле регулирования шкафа автоматики для регулирования температуры сетевой воды системы отопления по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 21 по улице Островского в городе Щучине | 1980 | 5 | панель | 3445,0 | март 2026 | июнь 2026 |  | замена на лестничных площадках подъезда существующих окон на новые; установка защитных ограждений окон на лестничных площадках; замена существующих окон техподполья на новые; замена наружных металлических дверей главных входов в жилую часть многоквартирного жилого дома; замена тамбурных дверей с оборудованием приборами самозакрывания с ограничителями хода дверей (остановами); для устранения сырости и продуваемости участков наружных стен и торцевых фасадов предусмотрена легкая штукатурная система утепления наружных стен согласно; демонтаж существующих железобетонных элементов покрытия вентиляционных шахт; наращивание вентканалов до проектных отметок; установка на все вентшахты защитных ж/бетонных накрывочных плит по серии; утепление возведенных вентиляционных шахт; демонтаж существующей конструкции кровли до газосиликатной плиты покрытия для разгрузки конструкций покрытия. Устройство нового водоизоляционного слоя кровли с заменой водоприемных воронок и примыканий к вертикальным поверхностям; устройство ограждения кровли вдоль парапетов общей высотой не менее 600 мм; разборка существующего покрытия кровли козырьков над входами в подъезды и устройство нового; устройство нового защитного покрытия парапета из металлических листов с полимерным покрытием; замена деревянных люков выхода на крышу на металлические с уплотнениями в притворах и замками для закрывания; ремонт надстроек выхода на крышу (ремонт кирпичных стен, замена крыши, дверных блоков, штукатурка стен); ремонтная герметизация наружных межпанельных швов; устройство новых крылец входов в подъезды с установкой ограждений, устройством колясочных съездов и решёток для вытирания подошв обуви; произвести усиление ограждений неостекленных лоджий с установкой дополнительных стоек; устройство козырьков над балконами пятого этажа из металлических конструкций; демонтаж поврежденной отделки в торцевых частях цоколя с последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором; устройство бетонных приямков с установкой металлических решеток; полная замена разводящих сетей, стояков, запорно-регулирующей и спускной арматуры системы холодного водоснабжения; замена общего прибора учета холодной воды на вводе водопровода; полная замена разводящих сетей, стояков, запорно-регулирующей и спускной арматуры системы горячего водоснабжения; замена узла учета тепловой энергии системы ГВС на вводе теплосети; полная замена внутренней системы бытовой канализации в пределах техподполья и квартир (стояков); частичная замена водосточных стояков и выпусков на отмостку в подъездах № 3 и № 5. установка ВРУ с общедомовым учётом расхода электроэнергии и учётом расхода электроэнергии МОП; замена распределительных сетей от ВРУ к этажным щиткам; замена этажных щитков распределительных; замена электропроводки сетей освещения МОП и выключателей в местах общего пользования; устройство системы уравнивания потенциалов и восстановление молниезащиты. установка и подключение в узле ввода отопления и ГВС теплосчетчиков СКМ-2 для учета расхода потребляемой тепловой энергии и учета ГВС; установка и подключение в узле регулирования шкафа автоматики для регулирования температуры сетевой воды системы отопления по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 29 по улице Островского в городе Щучине | 1990 | 5 | панель | 3190,0 | июнь 2026 | сентябрь 2026 |  | замена на лестничных площадках подъезда существующих окон на новые; установка защитных ограждений окон на лестничных площадках; замена существующих окон техподполья на новые; замена наружных металлических дверей главных входов в жилую часть многоквартирного жилого дома; замена тамбурных дверей с оборудованием приборами самозакрывания с ограничителями хода дверей (остановами); для устранения сырости и продуваемости участков наружных стен и торцевых фасадов предусмотрена легкая штукатурная система утепления наружных стен согласно; демонтаж существующих железобетонных элементов покрытия вентиляционных шахт; наращивание вентканалов до проектных отметок; установка на все вентшахты защитных ж/бетонных накрывочных плит по серии; утепление возведенных вентиляционных шахт; демонтаж существующей конструкции кровли до газосиликатной плиты покрытия для разгрузки конструкций покрытия. Устройство нового водоизоляционного слоя кровли с заменой водоприемных воронок и примыканий к вертикальным поверхностям; устройство ограждения кровли вдоль парапетов общей высотой не менее 600 мм; разборка существующего покрытия кровли козырьков над входами в подъезды и устройство нового; устройство нового защитного покрытия парапета из металлических листов с полимерным покрытием; замена деревянных люков выхода на крышу на металлические с уплотнениями в притворах и замками для закрывания; ремонт надстроек выхода на крышу (ремонт кирпичных стен, замена крыши, дверных блоков, штукатурка стен); ремонтная герметизация наружных межпанельных швов; устройство новых крылец входов в подъезды с установкой ограждений, устройством колясочных съездов и решёток для вытирания подошв обуви; произвести усиление ограждений неостекленных лоджий с установкой дополнительных стоек; устройство козырьков над балконами пятого этажа из металлических конструкций; демонтаж поврежденной отделки в торцевых частях цоколя с последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором; устройство бетонных приямков с установкой металлических решеток; полная замена разводящих сетей, стояков, запорно-регулирующей и спускной арматуры системы холодного водоснабжения; замена общего прибора учета холодной воды на вводе водопровода; полная замена разводящих сетей, стояков, запорно-регулирующей и спускной арматуры системы горячего водоснабжения; замена узла учета тепловой энергии системы ГВС на вводе теплосети; полная замена внутренней системы бытовой канализации в пределах техподполья и квартир (стояков); частичная замена водосточных стояков и выпусков на отмостку в подъездах № 3 и № 5. установка ВРУ с общедомовым учётом расхода электроэнергии и учётом расхода электроэнергии МОП; замена распределительных сетей от ВРУ к этажным щиткам; замена этажных щитков распределительных; замена электропроводки сетей освещения МОП и выключателей в местах общего пользования; устройство системы уравнивания потенциалов и восстановление молниезащиты. установка и подключение в узле ввода отопления и ГВС теплосчетчиков СКМ-2 для учета расхода потребляемой тепловой энергии и учета ГВС; установка и подключение в узле регулирования шкафа автоматики для регулирования температуры сетевой воды системы отопления по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 40 по улице Пушкина в городе Щучине | 1993 | 4 | кирпич | 623,0 | май 2026 | июль 2026 |  | демонтаж существующей наружной металлической лестницы выхода на кровлю; демонтаж существующих накрывочных элементов и фартуков парапета из оцинкованной стали; демонтаж накрывочных плит вентшахты (далее – ВШ); демонтаж существующих примыканий и кровельного покрытия из наплавляемого рулонного материала, демонтаж цементно-песчаной стяжки кровли; демонтаж кирпичного выступа над примыканиями водоизоляционного ковра к вертикальным конструкциям (парапет, ВШ, наружные стены); демонтаж верхнего ряда кирпичной кладки парапета с последующим возведением нового из силикатного полнотелого кирпича; демонтаж существующих кирпичных вентиляционных шахт до отметок верха плит покрытия, с последующим возведением новых ВШ из силикатного полнотелого кирпича; утепление возведенных вентиляционных шахт по системе легкого утепления плитами минераловатными; устройство новой армированной цеметно-песчаной стяжки кровли; устройство нового водоизоляционного ковра кровли из рулонных битумно-полимерных рулонных материалов с устройством примыканий кровельного покрытия к вентиляционным шахтам, парапетам и др. вертикальным конструкциям; установка новых защитных накрывочных элементов парапета из оцинкованной кровельной стали; установка кровельного металлического ограждения кровли; устройство наружных пожарных металлических лестниц на кровле в местах перепада высот кровель; замена на лестничных площадках подъезда существующих окон на новые деревянные; установка защитных ограждений типа ОЗМ-1 окон в МОП на лестничных площадках; замена существующих окон техподполья на новые деревянные оконные блоки с заполнением однокамерными стеклопакетами; замена существующей стальной входной двери, существующих деревянных (тамбурного и наружного входа в техническое подполье) дверных блоков на новые дверные блоки; замена деревянной двери на металлическую в тепловой узел; замена деревянного люка выхода на крышу на металлический; ремонт оконных и дверных откосов после установки оконных и дверных блоков; ремонт существующего металлического решетчатого ограждения застекленных и незастекленных балконов; ремонт напольного покрытия неостекленного балкона с устройством новой армированной стяжки с последующим железнением поверхностей; восстановление защитного слоя бетона наружных боковых граней и нижних поверхностей железобетонных плит козырьков (козырек главного входа, козырек неостекленного балкона), поврежденных в результате замачивания и размораживания участков бетонных поверхностей; устройство нового крыльца из бетона; демонтаж существующей штукатурки цоколя с последующей штукатуркой водоотталкивающей штукатурной смесью; демонтаж существующих приямков и устройство новых с накрывкой металлическими решетками; устройство новой отмостки вокруг здания из монолитного бетона; замена разводящих сетей, запорно-регулирующей и спускной арматуры системы холодного водоснабжения в пределах подвала и стояков; замена общего прибора учета холодной воды на вводе водопровода; замена разводящих сетей, запорно-регулирующей и спускной арматуры системы горячего водоснабжения в пределах подвала и стояков; установка узла учета тепловой энергии ГВС на вводе в жилой дом; замена внутренней системы бытовой канализации в пределах подвала до существующих колодцев дворовой сети и стояков; замена внутренней системы дождевой канализации в пределах подвала, выпуска на отмостку здания, воронок и отводных трубопроводов от них в пределах конструкции кровли до существующих восточных стояков; замена ВРУ жилого дома с установкой электросчётчиков общедомового учета расхода электроэнергии и учёта расхода электроэнергии МОП; замена поэтажных распределительных щитков, с повторным применением существующих электросчётчиков поквартирного учёта; замена распределительных сетей; замена светильников в местах общего пользования на светодиодные светильники на лестничных клетках, входных группах и установка светильников без фотоаккустических датчиков в техническом подполье; замена электропроводки сетей освещения МОП и выключателей в местах общего пользования; устройство системы уравнивания потенциалов и восстановление молниезащиты; установка и подключение в узле ввода отопления и ГВС теплосчетчиков СКМ-2 для учета расхода потребляемой тепловой энергии и учета ГВС; установка и подключение в узле регулирования шкафа автоматики для регулирования температуры сетевой воды системы отопления по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха; установка и подключение удаленного контроллера нижнего уровня для диспетчеризации жилого дома, который предусматривает: обмен данных от проектируемых теплосчетчиков СКМ-2 системы отопления и ГВС и счетчика холодной воды; обмен параметров от проектируемого терморегулятора системы отопления; |
| капитальный ремонт жилого дома № 8 в агрогородке Рожанка Щучинского района | 1972 | 3 | кирпич | 999,0 | май 2026 | июль 2026 |  | замена на лестничных площадках подъезда существующих окон на новые деревянные оконные блоки с заполнением двухкамерными стеклопакетами; установка защитных ограждений типа окон на лестничных площадках; замена существующих окон в подпольи на новые деревянные оконные блоки с заполнением однокамерными стеклопакетами; ремонт существующих наружных металлических дверей входов в подъезды; замена деревянных дверей на металлические входов в подполье; демонтаж дощатой перегородки и устройство кирпичной в тепловом узле; замена дверного блока в тепловом узле; устройство кирпичной перегородки в водомерном узле с установкой металлической двери; ремонт откосов после установки оконных и дверных блоков; для устранения сырости и продуваемости участков наружных стен и торцевых фасадов предусмотрена легкая штукатурная система утепления наружных стен; демонтаж вентиляционных шахт до плиты покрытия; наращивание вентиляционных шахт до проектных отметок. утепление возведенных вентиляционных шахт; демонтаж надстройки выхода на крышу; устройство монолитного участка на месте проема выхода на кровлю; устройство наружной пожарной лестнице для выхода на кровлю; демонтаж существующего кровельного покрытия из наплавляемого рулонного материала, демонтаж асфальтовой стяжки; устройство нового 2-х слойного водоизоляционного ковра из наплавляемых рулонных материалов на битумно-полимерном вяжущем по новой стяжке из раствора; устройство ограждения кровли вдоль карнизного свеса высотой 600 мм и вдоль парапетов общей высотой 600 мм с выполнением антикорозионной защиты согласно приведенным указаниям; разборка существующего покрытия кровли козырьков над входами в подъезды и устройство нового двухслойного водоизоляционного ковра; устройство нового защитного покрытия парапета из металлических листов с полимерным покрытием; устройство звукоизоляции потолка и приямка в тепловом узле; ремонт балконных плит и существующих металлических ограждений балконов с устройством экранов из профилированного листа из оцинкованной стали с полимерным покрытием; устройство козырьков над балконами третьего этажа из металлических конструкций с покрытием из профнастила МП 20А; демонтаж поврежденной штукатурки цоколя с последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором; устройство бетонных приямков с установкой металличсеких решеток; устройство новых крылец входов в подъезды с установкой ограждений, устройством колясочных съездов и решёток для вытирания подошв обуви; замена разводящих сетей и запорно-регулирующей арматуры систем холодного водоснабжения в пределах подвала и стояков; замена подводок от стояков к водоразборной арматуре в санузлах и на кухне на сети холодного и горячего водоснабжения; установка узла учета холодной воды на вводе водопровода; замена внутренней системы бытовой канализации в пределах подвала и стояков; установка ВРУ с общедомовым учётом расхода электроэнергии и учётом расхода электроэнергии МОП; замена распределительных сетей от ВРУ к этажным щиткам; замена этажных щитков распределительных; замена электропроводки сетей освещения МОП и выключателей в местах общего пользования; замена светильников в местах общего пользования на светодиодные светильники (на лестничных клетках, входных группах) и установка светильников без фотоаккустических датчиков (в техническом подполье); устройство системы уравнивания потенциалов и восстановление молниезащиты; установка и подключение в узле ввода отопления теплосчетчика СКМ-2 для учета расхода потребляемой тепловой энергии; установка и подключение в узле регулирования шкафа автоматики ВШУ с регулятором для регулирования температуры сетевой воды системы отопления по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха; установка и подключение удаленного контроллера нижнего уровня для диспетчеризации ИТП в жилого дома. |